巴林左旗双尖子山外围银多金属矿普查项目钻探施工项目比选文件

一、项目概况

1、采购单位：内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司

2、项目名称：巴林左旗双尖子山外围银多金属矿普查项目钻探施工

3、施工地点：巴林左旗

4、主要工作内容：

钻机安装与拆卸、钻进、取芯、孔深测量、测斜、简易水文观测、封孔以及按绿色勘查要求场地复原等工作。

5、本项目分为2个标段

| 标段名称 | 设计工作量 |
| --- | --- |
| 双尖子山外围银多金属矿普查项目钻探施工（一标段） | 1500米 |
| 双尖子山外围银多金属矿普查项目钻探施工（二标段） | 1500米 |

二、主要技术要求、工作量及工期

钻探现根据已有资料设计孔深0～400m，倾角按0～90°布设。

在钻探施工过程中，须严格遵守国家的法律法规以及现行行业技术与质量标准，有特殊需要时按勘查设计或合同的要求执行。钻探工程施工必须严格按下列标准执行，质量考核按“岩心钻探工程质量七项指标”要求执行，钻进超过风化层后换径，岩（矿）心直径不小于48mm。主要技术指标及验收标准如下：

①岩矿心采取率

矿心及顶底板各5m范围内的围岩、近矿围岩蚀变带、控矿构造标志层回次采取率≥85%，岩心采取率≥75%；在疏松易碎矿层中，使用的钻探工艺必须能满足保持矿石原有结构特点和完整性。为防止钻进中漏矿并保证矿心采取率，在破碎岩层中钻进时，应严格控制钻进回次长度。岩矿心应无明显的污染、分选和溶蚀贫化现象。对岩矿心采取率有特殊要求时，按设计书或合同的规定执行。

②钻孔弯曲度测量（顶角及方位角）

测斜仪在使用前应经过检查和校正。所有钻孔开孔后25m应测量一次倾角和方位角，直孔每钻进100m测一次倾角和方位角，斜孔每钻进50m应测1次倾角和方位角，终孔及见矿时增测一次钻孔倾角和方位角。每钻进100m，斜孔方位角偏差不超过2°，倾角偏斜不超过3°；直孔倾角偏斜不超过2°，终孔位置不允许超过原设计要求线距的1/4。

③孔深校正

除主矿体（层）及终孔应进行孔深误差验证外，直孔每钻进100m，斜孔每钻进50m，换层、见矿均应验证1次。验证时应使用钢尺丈量，记录孔深与验证孔深产生的正负误差不大于1‰。超过时要重新丈量并合理平差，钻孔编录地质人员应及时校正孔深。孔斜测量过程中应使用计量认证合格的钢尺测量钻杆单根长度。

④原始班报表及岩矿心整理

原始班报表要在现场用黑色碳素笔及时填写，要求内容完整、真实、准确、详细整洁，不准涂改，只能划改，不得撕毁、遗漏或丢失，交接班班长和机长要亲笔签字。终孔后装订成册，待钻孔野外验收后交项目组保存。岩心必须清洗干净，按顺序摆放在岩心箱内，并编号，不得颠倒、混乱、任意拉长。每回次应填放岩心票，岩心箱要按固定格式编号。

岩心牌：本回次采心结束后，及时填写岩心牌，禁止多回次统一填写岩心牌现象。岩心牌填写时，书写要工整、清晰、齐全。记录岩心长时要实测丈量，杜绝出现笼统照搬进尺数据情况。岩心牌统一使用甲方的样式。

岩心箱：质地要坚固，编号时要用红油漆书写，书写要工整，岩心箱的一条长边写“孔号、起止孔深、岩心箱编号”，一条短边写“矿区名称”、另一条短边写“起止回次”。统一使用规定规格（长80cm×宽50cm，高度应确保岩心不能凸出岩心箱为宜）的岩心箱。

现场岩矿心应摆放整齐，岩心箱垛高不得超过1.5m，并有防雨和遮阳设施；钻孔验收后岩矿心应及时运送至甲方指定地点入库。

⑤简易水文观测及封孔

使用冲洗液的钻孔，每班必须观测水位1～2回次。提钻后、下钻前各测量一次水位，间隔时间应大于5分钟，并根据泥浆池液位变化或补偿冲洗液量计算冲洗液消耗（漏失）量，终孔后进行24小时稳定水位，直至水位稳定为止；在钻进过程中，遇漏水、涌水、破碎带、严重坍塌掉块等情况时应及时记录水量变化及其孔深。

⑥封孔

钻孔达到设计目的后，经项目负责人同意，下发给机台终孔通知书及封孔通知书，由机台按封孔通知书中具体要求封孔。钻孔封孔应使用未过期P·O 42.5及以上强度等级水泥进行全孔封闭（加速凝剂），钻孔结束后要埋设孔口标桩，注明矿区名称、孔号、孔深、开孔日期及终孔日期。通过透孔对钻孔封孔质量进行抽查。

⑦生态环境保护

防止冲洗液漏失对地下水构成污染。按照水文观测要求及时观测孔内水位和冲洗液的消耗；及时对孔内漏失实施堵漏；采用环保安全的冲洗液材料；采用环保泥浆，减轻对环境的影响。

施工中产生的沉渣、废浆应设置专用存储池，经沉淀和固化处理后进行无害化处理。

施工中产出的废料、生活垃圾、钻孔渣土等固体废弃物应及时清理，分类存储，回收利用，按相关管理规定进行现场处置及外运。

钻孔终孔后应按照相关设计做好封孔工作，实行全孔封闭，并设置永久性标志，确保封孔质量，以恢复地下水环境或减轻钻探施工对地下水环境造成的扰动影响。。废弃油料、钻屑、垃圾等进行无害化处理。施工结束后对施工场地进行复绿复垦。

⑧钻孔质量评级

在钻孔质量单项评级基础上，进行钻孔质量综合评级，填写“钻孔质量综合评级表”。钻孔质量单项评级分为“合格”“基本合格”“不合格”3个等级。钻孔质量综合评级分为优质孔、合格孔、不合格孔3个等级。

2.工作量

一标段设计工作量1500米，以最终完成工作量为准。

二标段设计工作量1500米，以最终完成工作量为准。

3.工期

2026年8月31日前完结。如遇特殊情况(设计变更、工程量变化，且由采购人认可、不可抗力影响以及采购人原因造成的停、窝工等)时，乙方需在特殊情况发生后3个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明材料，经甲方书面确认后方可顺延工期。”

三、需要说明的问题

1、施工单位自行联系占地事宜；

2、承包方式：本工程施工承包采取人工、设备、材料、电费、辅助设备等全部由成交方负责的大包方式。本工程实行全费用固定综合单价承包，价格不作调整。所涉及的单价均为含税单价，所有应交税费均由成交方承担，并在当地税务部门完税。

本工程施工承包包括生产准备、设备运输、钻机安装与拆卸、钻进、护壁、取芯、校正孔深、测斜、填写班报表、简易水文观测、封孔、场地复原、水、电、清理钻具、移至新点等全部由成交人负责并承担全部费用。

3、食宿自行解决；

4、安全责任自负；

5、质量责任自行承担；

6、因正常施工外造成的与牧民纠纷责任由成交方承担。

四、巴林左旗双尖子山外围银多金属矿普查项目钻探施工比选方案应包含的内容：

1、资格要求材料

1.参选人须是在中国境内注册，具有在有效期内的营业执照或事业单位法人证书，财务状况及企业信誉良好，无不良记录，具有健全、有效的管理体制和质量保证体系。同时拥有能够满足地质钻探施工所需要的技术、人员和机械设备并能够有能力组织人员进行安全生产。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得同时参加本次比选活动。

3.参选人近三年（2022年1月1日至今）无重大安全事故或重大质量事故及近三年每年无两起及以上一般事故。

4.参选人为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用失信被执行人、重大税收违法失信主体。

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

6.本次比选不接受联合体。

2、商务部分（40分）

1.营业执照复印件；

2.安全生产许可证（10分）；

3.法定代表人身份证复印件或授权委托书；

4.施工人员具备特种作业操作证（每提供一人得5分，本项最高10分）；

5.拟投入设备及人员（1~5分）；

6.项目人员具备安全生产知识和管理能力考核合格证（5分）

7.拟投入人员投保安责险并提供保单（10分）

8.质量工期承诺书；

7.指定联系人及联系方式。

3、报价部分（60分）

1.报价单（后附格式）；

计算方法：报价得分=（评审基准价/报价人报价）×价格权值×100

评审基准价是指满足比选要求且投标价格最低的投标报价

以上材料均需加盖公章，比选现场需提供营业执照、安全生产许可证原件进行核验。

六、接受比选方案时间：2025年7月25日15时30分前，可送达或邮寄至赤峰市新城区王府大街东段地勘十院卢主任收，方案一式五份，密封并标明2025年7月25日15时30分前不得启封。

七、联系方式

招标人：内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司

地址：赤峰市松山区王府大街东段地勘十院

联系人：卢主任

电话：0476-5952139

电子信箱：442121016@qq.com

报价单

项目名称：巴林左旗双尖子山外围银多金属矿普查项目钻探施工

| 序号 | 钻孔倾角 | 钻探单价（元/米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0°≤倾角≤90° | 小写（人民币）： 元/米 | 单价包含生产准备、设备运输、钻机安装与拆卸、钻进、护壁、取芯、校正孔深、测斜、填写班报表、简易水文观测、封孔、场地复原、水、电、清理钻具、移至新点等全部由中标方负责并承担全部费用。 |

供应商名称（盖章）：

日期：