附件1 技术参数需求清单

| 序号 | 设备名称 | 需求参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会议室LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 净屏尺寸：长5.12*高2.08M 1.像素点间距≤1.538mm，刷新率≥4200Hz，亮度≥500cd/m² 2. 平均功耗≤150W/㎡；最大功耗≤450W/㎡ 3. 可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30% 4. 显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、 抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭 LED 附着力＞100N 5. ▲信号衰减≤200mV，LED 显示屏画面延迟≤500ns（需提供带有CNAS、MRA、CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 6. 具备≥20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整 7. 灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能 8. ▲具备防碰撞焊盘技术，支持模组级的LED灯防撞灯保 护装置，符合 GB/T 20138-2023/IEC 62262:2021 要求（需提供带有CNAS、MRA、CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 9. 模组采用 4PIN 电源接口，20PIN、26PIN 信号接口， 具有防呆装置，避免线路接错的问题 10. 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法， 观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真，蓝天、白云、红 旗、绿草地、是否存在偏色现 象,结论各种图案色彩真(无偏 色)，符合评价优 11. 产品需通过国家强制性认证 12. 依据CQC3158-2024，产品需符合节能认证 13. 需通过环保Ⅱ型认证 14. ▲产品碳足迹宣称需符合标准ISO14067:2018的要求，同时碳足迹需≤760kgCO2eq/m² 15. ▲根据BS476-7:1997(包含勘误1):2014的分级标准，产品防火等级符合CLSAA2级（提供单一的防火检测报告） | 10.65 | 平 |
| 2 | LEd模组 | LEd备用模组 像素间距 1.538mm 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×16.6（D） | 2.00 | 块 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡8个标准HUB75E接口，输出16组RGB数据。 2、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。 3、▲具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告） 4、▲支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告） 5、为保障产品使用安全，产品应具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害。 6、可配合发送端设备对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。 | 32 | 张 |
| 4 | LED开关电源 | 5V | 35 | 台 |
| 5 | 视频处理器 | 1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。 2、输入支持1路DVI，1路HDMI1.3，1路HDMI1.4。 3、支持8路网口输出最高支持520万像素，最宽可达8000像素，最高可达4000像素。 4、▲支持支持网线任意串，留空部分不占带载资源提 支持网线任意串，留空部分不占带载资源提高网口利用率。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告） 5、具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。 6、▲设备在进行信号切换时，期间无黑屏闪烁现象。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告） 7、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、支持自身输出纯色，渐变扫描线等测试图像，便于现场调 便于现场调试测试。 | 1 | 台 |
| 6 | 钢结构 | 钢结构 | 11.38 | 平 |
| 7 | 控制电脑 | New Core i5-9500(3.0G/9M/6核) /8G/256G SSD/4G显卡/21.5寸显示器 | 1 | 套 |
| 8 | 辅料 | 屏体内部线材、电源线、网线、长排线等 | 10.65 | ㎡ |
| 9 | 安装、调试 | 钢结构、安装、调试、培训 | 10.65 | ㎡ |
| 二、会议室扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒（一托四） | 功能特点： 1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用； 2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定； 3、四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控； 4、提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰； 5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 6、采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性； 7、采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验； 8、配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干扰信号的有效阻隔； 产品规格： 接收机系统指标 1、频率范围: 610~670 MHz； 2、调制方式: FM； 3、可调范围: 60MHz； 4、信道数目: 200； 5、信道间隔: 300KHz； 6、频率稳定度:±0.005%； 7、动态范围: 100dB； 8、最大频偏：±45KHZ； 9、音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB)； 10、综合信噪比:>105 dB； 11、综合失真: ≤0.5%； 12、中频：第一中频：110MHz, 第二中频 10.7MHz； 13、无线接口：BNC/50Ω； 14、灵敏度：12dBμV（80DbS/N）； 15、灵敏度调节范围：12-32 dBμV； 16、杂散抑制：>75dB； 17、最大输出电平：+10dBV； 18、工作电压电流: 12V 700mA ； 19、使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米； 发射器指标： 1、灵敏度：-38±2dB； 2、输出阻抗：1-2.2KΩ； 3、频响范围：100-16000HZ； 4、最大声压级：120dB S.P.L； 5、信噪比：超过60dB； | 1 | 套 |
| 2 | AI反馈抑制器 | 1、≥96KHz采样频率，≥32-bitDSP处理器，≥24-bitA/D及D/A转换； 2、可通过面板的BYPASS/0N按键切换工作模式为直通或抑制； 3、全自动窄带陷波式反馈抑制； ▲4、每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数；（提供功能描述图佐证，并加盖生产厂家公章） 5、可通过面板液晶上显示的≥48个啸叫点显示灯，显示当前啸叫点个数； 6、带有压缩、限幅、噪声门功能； 7、单机提供≥30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态； 8、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态； 9、采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表； 10、提供模拟输入输出或数字AES3，光纤，同轴输入输出； 11、输入通道及插座：≥2路XLR母卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输入； 12、输出通道及插座：≥2路XLR公卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输出； | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒（一托二手持） | 1、支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定； 2、≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控； 3、提供多种发射器可选.发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用.互不干扰； 4、背光式LED显示屏指示了RP和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 5、采用≥2通道相同的工作频率，使得发射器之间可以随时互换，极大地增强了操作的灵活性； 6、信道数目: ≥200个； 7、信道间隔: ≥300KHz； ▲8、频率稳定度: ≤±0.005%；（提供含此功能描述的第三方机构的报告复印件并加盖生产厂家公章） 9、动态范围: ≥100db； 10，最大偏移: ≤±45KHZ； 11、音频频率响应: ≥40HZ-18KHZ (± 2db)； 12、综合信噪比: >105db； 13、失真: <0.5%。 | 1 | 套 |
| 4 | 专业音箱 | 产品介绍 适用于：会议厅、宴会厅、多功能厅、高端会所等。 功能特点 1.箱体采用优质实木纤维板CNC切割技术，内部特别加有多处加强筋，配合高级粘合剂和机械加固技术，强化箱体的整体稳定性，能够在大声压时有效减少箱体共振，表面采用水性喷漆工艺，稳定耐磨，延长使用寿命。 2.外壳采用倒相式，梯形结构设计，箱体尺寸设计比例巧妙的避免了箱体驻波，重放出丰富的低音。 3.坚硬厚实的刚性网罩保护，一体冲压成型，并覆盖了5mm高透声率声学网布，可防止灰尘或液体进入影响音质保护喇叭，增加使用寿命。 4.采用1只10"铁氧体中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 5.经典二分频设计，采用高纯度无氧铜电感及高品质进口滤波元件，再加上专业声学工程师精心调校，高音明亮丰润，低频丰富，人声清晰明朗。 6.完善的安装结构和安装点位设计，底部一个口径35mm的柱杆支撑插孔。 技术参数 1.阻抗：8Ω（±20%） 2.频响（测试电压：2.83V，测试距离：1m）（-10dB）：50Hz-20kHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.指定频带内的声压级（测试电压：48.9V，频率范围50Hz-20kHz，测试距离1m）：120dB（±2dB） 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(H×W×D)：512×322×295mm 11.重量：15.2kg | 4 | 只 |
| 5 | 支架 | 技术参数 1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm 2.臂长：280mm至400mm（可调节） 3.重量：2.56kg 4.类型：音箱支架 | 4 | 只 |
| 6 | 专业功放 | 功能特点： 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁； 4、完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器； 5、卡侬、公母平衡输入插座，专业的SPEAKON插座和接线柱两种输出端子，适应工程与流动演出时系统快捷方便的连接要求； 6、两种工作模式：双通道和并联选择开关； 7、两种灵敏选择开关（0.775、1.2V），更好的音源输入选择和音响搭配； 8、地线（浮地）通断选择开关； 9、两个风扇，气流从前面板向后面板，无级风速，根据温度而定； 产品规格： 1、动态压限：全自动智能； 2、立体声模式：8Ω；2*450W； 3、立体声模式：4Ω；2*750W； 4、频率响应：20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB； 5、总谐波失真： ＜0.05% 1KHz； 6、信噪比S/N：＞110dBA； 7、阻尼系数：＞500； 8、分离度： ＞85； 9、输入灵敏度： 0.775V、1.2V； 10、输入阻抗： 20KΩ/平衡； 11、功放电路：2H类； 12、功耗：900W； 13、电压：AC 110V-240V，50/60Hz； 14、尺寸(长×高×宽/mm)：483x88x396mm； 15、重量：15Kg； | 2 | 台 |
| 7 | 话筒前级效果器（数字音频处理器） | 设备概况 内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，采用高性能、多种音频处理技术高集成，4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，还原高品质声音，为用户提供卓越的声音品质。主要应用于中大型场所，满足远程视频会议音频处理需求，可适用于体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等扩声系统高要求应用场所。 设备概况 1.设备采用标准1U机箱设计。面板具有2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 2.音频输入：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.音频输出：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 4.提供24bit/48kHz卓越的高品质声音。 5.支持全功能矩阵混音功能，可一键操作路由路径和电平大小控制。 6.设备支持通过面板USB接口进行播放或存储录播 7.设备配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备和可以接收响应第三方控制命令。 8.设备配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 9.设备配置8通道可编程可自定义输入输出GPIO控制接口。 10.设备支持断电自动保护记忆功能。 11.设备支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 12.设备具有Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 13.设备支持Windows平台客户端软件管理，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可支持XP/Windows7、8、10等系统。 14．设备支持ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制。 设备功能 1．采样率：48K 2．幻象供电：+48V 3．频率响应：20Hz-20kHz 4．输入共模抑制：70dB @80 Hz 5．音频输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 6．音频输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 7．总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 8．数/模动态范围(A-计权)：114dB ； 模/数动态范围(A-计权)：120dB 9．音频输入阻抗(平衡式)：20KΩ；音频最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 10．通道隔离度：1kHz，104dB 11．最大输出电平：+18dBu，平衡 ；最大输入电平：+18dBu，平衡 12．工作温度：0℃-40℃ 13．状态指示灯：电源指示、系统状态指示 14．输入电压：AC110V~220V(50/60Hz) 15．电源功耗：＜40W 16．产品尺寸：长482mmx宽258mmx高45mm 17．产品重量：3.0kg | 1 | 台 |
| 8 | 调音台 | 利旧 | 1 | 台 |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1 | 18 | 根 |
| 10 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1 | 2 | 根 |
| 11 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2 | 2 | 根 |
| 12 | 音箱线 | 2*300芯音响线 | 200 | 米 |
| 13 | 电源线 | 3×2.5 平方国标铜线 | 100 | 米 |
| 14 | 施工辅材 | 穿线管、扎带、线槽、绝缘胶布、热缩管、膨胀螺栓等施工辅材 | 1 | 批 |
| 15 | 系统集成费 | 音箱、功放、麦克风、影视灯的安装集成调试等 | 1 | 项 |

附件2报价表

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 一、会议室LED屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  |  | 10.65 | 平 |  |  |
| 2 | LEd模组 |  |  | 2.00 | 块 |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  | 32 | 张 |  |  |
| 4 | LED开关电源 |  |  | 35 | 台 |  |  |
| 5 | 视频处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 钢结构 |  |  | 11.38 | 平 |  |  |
| 7 | 控制电脑 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 辅料 |  |  | 10.65 | ㎡ |  |  |
| 9 | 安装、调试 |  |  | 10.65 | ㎡ |  |  |
| 项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、会议室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒（一托四） |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | AI反馈抑制器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 无线话筒（一托二手持） |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 专业音箱 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 5 | 支架 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 专业功放 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 话筒前级效果器（数字音频处理器） |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 调音台 | 利旧 | 利旧 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 音频连接线 |  |  | 18 | 根 |  |  |
| 10 | 音频连接线 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 11 | 音频连接线 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 12 | 音箱线 |  |  | 200 | 米 |  |  |
| 13 | 电源线 |  |  | 100 | 米 |  |  |
| 14 | 施工辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 15 | 系统集成费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额 |  | 大写人民币：xx元整 |  |  |  |  |  |